# Rapport final – Projet NEXSECURE / Infrastructure Cisco CML 

El Ouahmani Ilyas

## 1. Introduction

Dans le cadre du projet NEXSECURE, j’ai participé à la conception, la configuration, la sécurisation et la validation d’une infrastructure réseau d’entreprise simulée dans Cisco CML. L’objectif principal était de mettre en place une architecture réseau complète représentant une PME sécurisée, composée d’un siège principal, d’une agence distante, de plusieurs VLANs, d’un routage dynamique, d’un VPN site-to-site, ainsi que d’une connexion entre Cisco CML et des machines physiques/virtuelles externes.

Le projet avait pour but de reproduire un environnement réseau réaliste, intégrant des services d’infrastructure comme les serveurs Windows, le routage inter-VLAN, la sécurité des ports, les ACLs, OSPF, IPsec, ainsi que la préparation de services comme NTP, Syslog, DHCP et éventuellement RADIUS/NPS.

## 2. Objectifs du projet

Les objectifs principaux de la partie Cisco étaient les suivants :

- créer une infrastructure réseau segmentée par VLAN ;

- configurer le routage inter-VLAN au siège et à l’agence ;

- établir une communication entre le siège et l’agence distante ;

- mettre en place OSPF avec plusieurs zones ;

- sécuriser le routage dynamique avec l’authentification MD5 ;

- appliquer des règles de filtrage avec des ACLs ;

- configurer la sécurité des ports utilisateurs ;

- préparer les services NTP et Syslog ;

- configurer un VPN site-to-site IPsec ;

- connecter des machines VMware externes au réseau Cisco CML ;

- connecter plusieurs PC physiques au lab CML à l’aide d’un switch/hub physique ;

- valider la connectivité à l’aide de tests de ping, ARP, MAC address table et commandes Cisco.

## 3. Topologie générale

La topologie mise en place dans Cisco CML comprend les équipements suivants :

- SW-DIST-HQ : switch de distribution Layer 3 du siège ;

- SW-ACCESS-1 : switch d’accès principal du siège ;

- SW-ACCESS-2 : second switch d’accès du siège ;

- R-EDGE : routeur central entre le siège et l’agence ;

- R-A : routeur de l’Agence A ;

- SW-A : switch d’accès de l’Agence A ;

- des postes clients Linux simulés dans CML ;

- un External Connector CML ;

- des machines physiques et VMware externes connectées au VLAN 40.

La topologie permet la communication entre les VLANs du siège, les réseaux de l’Agence A, ainsi que les machines externes connectées au réseau serveur.

## 4. Plan d’adressage

### VLANs du siège

| VLAN | Nom | Réseau | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 |
| 20 | USERS | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 |
| 30 | VOIP | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 |
| 40 | SERVERS | 10.10.40.0/24 | 10.10.40.1 |
| 50 | DMZ | 10.10.50.0/24 | 10.10.50.1 |
| 99 | MGMT | 10.10.99.0/24 | 10.10.99.1 |

### VLANs de l’Agence A

| VLAN | Nom | Réseau | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN_A | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 |
| 20 | USERS_A | 10.20.20.0/24 | 10.20.20.1 |
| 30 | VOIP_A | 10.20.30.0/24 | 10.20.30.1 |
| 40 | SERVERS_A | 10.20.40.0/24 | 10.20.40.1 |
| 60 | WIFI_A | 10.20.60.0/24 | 10.20.60.1 |
| 70 | GUEST_A | 10.20.70.0/24 | 10.20.70.1 |
| 99 | MGMT_A | 10.20.99.0/24 | 10.20.99.1 |

### Liens routés

| Lien | Réseau | Adresse côté 1 | Adresse côté 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-DIST-HQ ↔ R-EDGE | 10.10.254.0/30 | SW-DIST-HQ : 10.10.254.2 | R-EDGE : 10.10.254.1 |
| R-EDGE ↔ R-A | 192.168.254.0/30 | R-EDGE : 192.168.254.1 | R-A : 192.168.254.2 |

## 5. Configuration des VLANs

Les VLANs ont été configurés afin de séparer les différents types de trafic réseau selon leur rôle. Cette segmentation permet d’améliorer l’organisation du réseau, de réduire les domaines de broadcast et de faciliter l’application de politiques de sécurité.

Au siège, les VLANs suivants ont été créés : ADMIN, USERS, VOIP, SERVERS, DMZ et MGMT. À l’Agence A, les VLANs ADMIN_A, USERS_A, VOIP_A, SERVERS_A, WIFI_A, GUEST_A et MGMT_A ont été configurés.

Cette structure permet de représenter une architecture d’entreprise réaliste, avec une séparation claire entre les utilisateurs, les serveurs, l’administration, la voix, les invités et le management.

## 6. Routage inter-VLAN

Au siège, le routage inter-VLAN est assuré par SW-DIST-HQ, qui agit comme switch Layer 3. Des interfaces VLAN ont été configurées afin de servir de passerelles pour les différents VLANs du siège.

Exemples de passerelles configurées :

interface Vlan10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

interface Vlan20

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

interface Vlan40

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

À l’Agence A, le routage inter-VLAN est assuré par le routeur R-A à l’aide de sous-interfaces dot1Q. Cette méthode correspond à une architecture router-on-a-stick.

Exemple :

interface GigabitEthernet0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

Les tests ont confirmé que le routage inter-VLAN fonctionne au siège, notamment entre le VLAN 40 SERVERS et le VLAN 10 ADMIN.

## 7. Trunks et transport des VLANs

Les trunks ont été configurés entre les équipements afin de transporter plusieurs VLANs sur les mêmes liens physiques.

Les principaux trunks configurés sont :

- SW-DIST-HQ vers SW-ACCESS-1 ;

- SW-DIST-HQ vers SW-ACCESS-2 ;

- SW-ACCESS-1 vers SW-ACCESS-2 ;

- R-A vers SW-A.

Les VLANs autorisés sur les trunks du siège sont :

10,20,30,40,50,99

Les VLANs autorisés sur le trunk de l’Agence A sont :

10,20,30,40,60,70,99

La commande suivante a été utilisée pour vérifier le bon fonctionnement des trunks :

show interfaces trunk

## 8. EtherChannel

Un EtherChannel LACP a été configuré entre SW-ACCESS-1 et SW-ACCESS-2. Deux liens physiques ont été regroupés dans un seul lien logique afin d’améliorer la redondance et la capacité entre les switches d’accès.

La vérification a été réalisée avec :

show etherchannel summary

Le Port-channel est apparu actif, ce qui confirme que l’EtherChannel fonctionne correctement.

## 9. STP / Rapid-PVST

Rapid-PVST a été configuré sur les switches afin d’éviter les boucles Layer 2. SW-DIST-HQ a été configuré comme root bridge pour les VLANs principaux du siège, ce qui permet de contrôler le chemin principal du trafic dans le réseau.

Commandes utilisées :

show spanning-tree root

show spanning-tree vlan 10

Le comportement observé était normal : les liens redondants sont gérés par STP et certains ports peuvent être bloqués afin d’éviter les boucles.

## 10. Routage dynamique OSPF

OSPF a été configuré afin d’assurer le routage dynamique entre le siège et l’Agence A.

La structure OSPF mise en place est la suivante :

- Area 0 : backbone entre SW-DIST-HQ, R-EDGE et le lien vers l’agence ;

- Area 1 : réseaux internes de l’Agence A.

Les routes de l’Agence A sont apprises par SW-DIST-HQ sous forme de routes inter-area, ce qui montre que la communication OSPF entre les zones fonctionne.

Commandes de vérification :

show ip ospf neighbor

show ip route ospf

Les voisins OSPF sont montés correctement et les routes distantes sont visibles dans les tables de routage.

## 11. Authentification OSPF MD5

L’authentification OSPF MD5 a été configurée sur les liens où des adjacences OSPF se forment.

Les liens sécurisés sont :

- SW-DIST-HQ ↔ R-EDGE ;

- R-EDGE ↔ R-A.

Cette configuration permet de renforcer la sécurité du routage dynamique en empêchant un équipement non autorisé de former une adjacence OSPF.

Après correction de la configuration, les voisins OSPF sont revenus à l’état FULL, ce qui confirme que l’authentification fonctionne correctement sur les liens concernés.

## 12. ACL du VLAN invité

Une ACL étendue a été configurée sur R-A afin de sécuriser le VLAN invité de l’Agence A.

Le VLAN concerné est :

VLAN 70 GUEST_A

Réseau : 10.20.70.0/24

L’objectif de cette ACL est d’empêcher les invités d’accéder aux réseaux sensibles, notamment les serveurs et les réseaux de management.

Réseaux bloqués :

- serveurs du siège : 10.10.40.0/24 ;

- serveurs de l’Agence A : 10.20.40.0/24 ;

- management du siège : 10.10.99.0/24 ;

- management de l’Agence A : 10.20.99.0/24.

Exemple de configuration :

ip access-list extended ACL_GUEST_A

deny ip 10.20.70.0 0.0.0.255 10.10.40.0 0.0.0.255

deny ip 10.20.70.0 0.0.0.255 10.20.40.0 0.0.0.255

deny ip 10.20.70.0 0.0.0.255 10.10.99.0 0.0.0.255

deny ip 10.20.70.0 0.0.0.255 10.20.99.0 0.0.0.255

permit ip 10.20.70.0 0.0.0.255 any

L’ACL a été appliquée en entrée sur la sous-interface du VLAN invité :

interface GigabitEthernet0/1.70

ip access-group ACL_GUEST_A in

## 13. Sécurité des ports d’accès

La sécurité des ports a été configurée sur les ports utilisateurs des switches d’accès.

Les paramètres appliqués sont :

- maximum 1 adresse MAC par port ;

- sticky MAC activé ;

- mode de violation restrict ;

- PortFast activé ;

- BPDU Guard activé.

Exemple :

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

Les adresses MAC des postes ont été apprises comme adresses SecureSticky. Le port utilisé pour l’External Connector n’a pas été sécurisé avec port-security, car plusieurs machines physiques et virtuelles peuvent être connectées derrière ce même lien.

## 14. Configuration des postes clients CML

Des postes Linux ont été configurés dans Cisco CML afin de tester la connectivité interne.

Exemples :

PC Admin : 10.10.10.10/24, gateway 10.10.10.1

PC Users : 10.10.20.10/24, gateway 10.10.20.1

Les adresses IP ont été configurées de manière persistante avec nmcli. Les tests de ping ont permis de confirmer l’accès aux passerelles VLAN et la communication inter-VLAN au siège.

## 15. Préparation NTP

La configuration NTP a été préparée sur les équipements Cisco afin de permettre une synchronisation temporelle centralisée avec un serveur Windows situé dans le VLAN 40.

Serveur prévu :

10.10.40.20

Commande utilisée :

ntp server 10.10.40.20

Cette configuration est prête côté Cisco. La synchronisation réelle dépendra de la configuration complète du service NTP sur le serveur Windows.

## 16. Préparation Syslog

La configuration Syslog a été ajoutée afin d’envoyer les journaux des équipements Cisco vers le serveur Windows du VLAN 40.

Serveur prévu :

10.10.40.20

Commandes utilisées :

service timestamps log datetime msec

logging host 10.10.40.20

logging trap informational

Cette configuration permettra de centraliser les logs réseau lorsque le service Syslog sera installé et actif sur le serveur Windows.

## 17. VPN site-to-site IPsec

Un VPN site-to-site IPsec a été configuré entre R-EDGE et R-A afin de sécuriser le trafic entre le siège et l’Agence A.

Les pairs VPN sont :

R-EDGE : 192.168.254.1

R-A    : 192.168.254.2

Les réseaux protégés sont :

Siège    : 10.10.0.0/16

Agence A : 10.20.0.0/16

La configuration comprend :

- une politique ISAKMP ;

- une clé pré-partagée ;

- une ACL VPN ;

- un transform-set IPsec ;

- une crypto map ;

- l’application de la crypto map sur les interfaces WAN.

Après génération de trafic entre les deux sites, le tunnel IPsec est monté correctement.

Commande de vérification :

show crypto isakmp sa

Résultat attendu et obtenu :

QM_IDLE

La commande suivante a aussi montré des paquets chiffrés et déchiffrés :

show crypto ipsec sa

L’augmentation des compteurs encaps, encrypt, decaps et decrypt confirme que le VPN IPsec fonctionne.

## 18. Connexion Cisco CML avec les machines VMware externes

Une partie importante du projet a consisté à connecter Cisco CML avec des machines VMware externes.

L’objectif était d’intégrer des machines externes dans le VLAN 40 SERVERS.

Réseau utilisé :

VLAN 40 SERVERS

Réseau : 10.10.40.0/24

Passerelle : 10.10.40.1

Machines utilisées :

Windows Server VMware : 10.10.40.30

Poste physique local  : 10.10.40.50

Poste collègue        : 10.10.40.60

Au départ, CML était configuré en mode NAT. Cela permettait d’accéder à l’interface web, mais ne permettait pas de faire entrer correctement le trafic externe dans le lab Cisco. La solution finale a été d’utiliser deux adaptateurs réseau :

Adapter 1 : NAT

Utilisation : accès à l’interface web CML

Adapter 2 : Bridged

Utilisation : connexion vers le réseau physique / VMware

Un External Connector a été ajouté dans CML et connecté à SW-ACCESS-1 sur un port configuré en VLAN 40.

Configuration du port :

interface Ethernet1/0

description EXTERNAL_CONNECTOR_VMWARE_VLAN40

switchport mode access

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

no shutdown

Après correction du bridge et de l’External Connector, SW-ACCESS-1 a commencé à apprendre les adresses MAC externes dans le VLAN 40.

Commande de vérification :

show mac address-table vlan 40

Cela confirme que le trafic externe entre correctement dans le lab Cisco CML.

## 19. Connexion des PC physiques avec un switch/hub

Après avoir validé la connexion entre Cisco CML et une machine VMware externe, un switch/hub physique D-Link a été utilisé afin de connecter plusieurs machines physiques au même réseau.

L’objectif était de permettre à tous les PC de l’équipe de communiquer ensemble et avec le lab Cisco CML.

Les machines ont été connectées aux ports LAN du switch/hub, et non au port WAN/Internet. Les adresses IP ont été configurées dans le VLAN 40.

Exemples d’adresses utilisées :

PC 1 : 10.10.40.70/24

PC 2 : 10.10.40.71/24

PC 3 : 10.10.40.72/24

PC 4 : 10.10.40.73/24

Gateway : 10.10.40.1

La connectivité a été vérifiée depuis SW-DIST-HQ avec la commande :

show ip arp | include 10.10.40

Le switch de distribution a appris plusieurs entrées ARP, notamment pour les machines 10.10.40.70 et 10.10.40.71. Cela confirme que les machines physiques connectées au switch/hub sont visibles depuis Cisco CML.

Cette étape valide l’intégration entre le lab Cisco, les machines VMware et les postes physiques de l’équipe.

## 20. Tests de connectivité

Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider la connectivité.

Depuis SW-DIST-HQ, les machines externes ont été testées avec succès :

ping 10.10.40.60

ping 10.10.40.50

ping 10.10.40.30

ping 10.10.40.70

ping 10.10.40.71

Depuis la machine Windows Server VMware, les tests suivants ont fonctionné :

ping 10.10.40.1

ping 10.10.10.1

Résultats obtenus :

- la VM Windows Server atteint la passerelle du VLAN 40 ;

- la VM Windows Server atteint le VLAN 10 du siège ;

- les PC physiques sont visibles dans la table ARP de SW-DIST-HQ ;

- le routage inter-VLAN du siège fonctionne depuis les machines externes ;

- la connexion entre Cisco CML, VMware et les machines physiques est validée.

## 21. VoIP et QoS

La partie VoIP n’a pas pu être entièrement testée dans Cisco CML, car l’environnement ne fournit pas de vrais téléphones IP Cisco comme Packet Tracer.

Les VLANs voix ont cependant été prévus :

VLAN 30 VOIP au siège

VLAN 30 VOIP_A à l’Agence A

La QoS pourra être ajoutée pour prioriser le trafic voix, notamment avec DSCP EF et une policy-map appliquée sur les liens WAN.

La démonstration VoIP pourra être réalisée dans Packet Tracer ou dans un environnement compatible avec les téléphones IP Cisco.

## 22. Problèmes rencontrés

Plusieurs problèmes techniques ont été rencontrés pendant le projet :

- Le mode NAT de CML permettait l’accès à l’interface web, mais ne permettait pas de connecter les machines externes au lab Cisco.

- Le passage complet de CML en mode bridge faisait perdre l’adresse IP de management du serveur CML.

- La solution finale a été d’utiliser deux adaptateurs réseau : un pour le management CML et un pour la connexion externe.

- L’External Connector ne transmettait pas le trafic au début.

- Le switch ne voyait aucune adresse MAC externe au départ.

- Après correction, les adresses MAC externes ont été apprises sur SW-ACCESS-1.

- La connexion de plusieurs PC physiques a nécessité l’utilisation d’un switch/hub externe.

- La partie VoIP n’a pas pu être finalisée dans CML à cause des limites de l’environnement.

## 23. Commandes principales de vérification

Commandes utilisées sur les switches et routeurs Cisco :

show vlan brief

show interfaces trunk

show etherchannel summary

show spanning-tree root

show spanning-tree vlan 10

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show ip route ospf

show access-lists ACL_GUEST_A

show port-security address

show mac address-table vlan 40

show ip arp | include 10.10.40

show crypto isakmp sa

show crypto ipsec sa

Commandes utilisées côté CML Linux :

ip -br a

bridge link

ping 10.10.40.60

Commandes utilisées côté Windows :

ipconfig

ping 10.10.40.1

ping 10.10.10.1

ping 10.10.40.70

ping 10.10.40.71

## 24. Résultats obtenus

Les résultats obtenus sont les suivants :

VLANs du siège configurés

VLANs de l’Agence A configurés

Trunks opérationnels

EtherChannel LACP fonctionnel

Rapid-PVST configuré

SW-DIST-HQ configuré comme root bridge

Routage inter-VLAN fonctionnel au siège

Router-on-a-stick fonctionnel à l’Agence A

OSPF multi-zone fonctionnel

Authentification OSPF MD5 fonctionnelle

ACL du VLAN invité configurée

Port-security configuré sur les ports utilisateurs

NTP préparé

Syslog préparé

VPN IPsec site-to-site fonctionnel

Connexion CML vers VMware externe fonctionnelle

Connexion de plusieurs PC physiques au VLAN 40 fonctionnelle

SW-ACCESS-1 apprend les MAC externes dans VLAN 40

SW-DIST-HQ apprend les entrées ARP des PC externes

SW-DIST-HQ peut ping les machines externes

La VM Windows Server peut ping 10.10.40.1

La VM Windows Server peut ping 10.10.10.1

## 25. Limites et éléments à finaliser

Même si la majorité de l’infrastructure Cisco est fonctionnelle, certains éléments restent à finaliser ou à tester davantage :

- finaliser les tests vers l’Agence A depuis les machines externes ;

- vérifier le passage du trafic VLAN 40 à travers le VPN IPsec si nécessaire ;

- tester NTP avec le serveur Windows ;

- tester Syslog avec un service Syslog actif ;

- configurer et tester DHCP sur le serveur Windows ;

- ajouter DHCP relay si nécessaire ;

- tester DHCP Snooping ;

- tester Dynamic ARP Inspection ;

- préparer la partie 802.1X avec NPS/RADIUS ;

- ajouter la QoS pour le trafic VoIP ;

- préparer une démonstration VoIP dans Packet Tracer ou un environnement compatible ;

- prendre les captures finales pour la documentation.

## 26. Conclusion

Le projet NEXSECURE a permis de mettre en place une infrastructure réseau Cisco complète dans Cisco CML. L’architecture comprend un siège principal, une agence distante, une segmentation VLAN, du routage inter-VLAN, des trunks, EtherChannel, Rapid-PVST, OSPF multi-zone, l’authentification OSPF MD5, des ACLs, de la sécurité de ports et un VPN site-to-site IPsec.

La connexion entre Cisco CML, les machines VMware externes et plusieurs PC physiques a également été validée. Le VLAN 40 SERVERS est maintenant accessible depuis les machines externes, et SW-DIST-HQ apprend correctement les entrées ARP des postes connectés. Les tests de ping vers les machines externes confirment que la communication entre l’environnement Cisco CML et le réseau physique fonctionne.

Cette infrastructure constitue une base solide pour une PME sécurisée. Les prochaines étapes pourront se concentrer sur les services Windows, les tests avancés de sécurité, l’intégration de RADIUS/NPS, la QoS et la documentation finale.